- 1.1.01  中央空调计量单位

1.1.01.01 国际单位和我国的法定计量单位

我国的法定计量单位(以下简称法定单位)；

- 1、国际单位制(国际符号为51)的基本单位(见表1-1-1)；

- 国际单位制的基本单位                      表1-1-1

| - 量的单位 | - 单位名称 | - 单位符号 | - 量的单位 | - 单位名称 | - 单位符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 长度 - 质量 - 时间 - 电流 | - 米 - 千克 - 秒 - 安（培） | - M - Kg - S - A | - 热力学温度 - 物质量 - 发光强度 | - 开（尔文） - 摩（尔） - 坎（德拉） | - K - Mol - cd |

- 2、国际单位制的辅助单位(见表1-1-2)；

- 国际单位制的辅助单位                      表1-1-2

| - 量的单位 | - 单位名称 | - 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| - 平面角 - 立体角 | - 弧度 - 球面度 | - rad - sr |

- 国际单位制中具有专门名称的导出单位(见表1-1-3)；

- 国际单位制具有专门名称的导出单位                      表1-1-3

| - 量的单位 | - 单位名称 | - 单位符号 | - 其他表示示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 频率 - 力（重力） - 压力、压强、应力 - 能量、功、热量 - 功率、辐射通量 - 电荷量 - 电位、电压、电动势 - 电容 - 电阻 - 电导 - 磁通量 - 磁通量密度 - 电感 - 摄氏温度 - 光通量 - 光照度 - 放射性活度 - 吸收剂量 - 剂量当量 | - 赫（兹） - 牛（顿） - 帕（斯卡） - 焦（耳） - 瓦（特） - 库（仑） - 伏（特） - 法（拉） - 欧（姆） - 西（门子） - 韦（帕） - 特（斯拉） - 亨（利） - 摄氏度 - 流（明） - 勒（克斯） - 贝克（勒尔） - 戈（瑞） - 希（沃特） | - Hz - N - Pa - J - W - C - V - F - Ω - S - Wb - T - H - ℃ - lm - lx - Bq - Gy - Sv | - S-1 - Kg·m/s2 - N/m2 - N·m - J/s - A·s - W/A - C/V - V/A - A/V - V·s - Wb/m2 - Wb/A - cd·sr - lm/m2 - S-1 - J/Kg - J/Kg |

- 4、国家选定的非国际单位制单位(见表1-1-4)；

- 中国选定的非国际单位的单位                      表1-1-4

| - 量的名称 | - 量的单位 | - 单位符号 | - 换算关系和说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 时间 | - 分 - 小时 - 天 | - min - h - d | - 1min = 60s - 1h = 60*60 = 3600 - 1d = 24*60*60s |
| - 平面角 | - 秒 - 分 - 度 | - 〞 - ＇ - º | - 1〞 = (π/648000)rad - 1＇ = 60〞 - 1º = 60＇ |
| - 旋转速度 | - 转/分 | - r/min | - r/min = (1/60)s-1 |
| - 长度 | - 海里 | - mil | - 1mil = 1852m |
| - 速度 | - 节 | - Kn | - 1kn = 1min/h |
| - 质量 | - 吨 - 原子质量单位 | - T - u | - 1t = 1000kg - 1u = 1.66*10-27kg |
| - 体积 | - 升 | - l | - 1 = 1dm3 = 10-3m3 |
| - 能 | - 电子伏 | - eV | - 1eV = 1.6*10-19J |
| - 级差 | - 分贝 | - dB |  |
| - 线密度 | - 特克斯 | - tex | - 1tex = 1g/km |

- 5、由以上单位构成的组合形式的单位；

- 6、由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位(词头见表1-1-5)；

- 用于构成十进倍数和分数单位的词头                      表1-1-4

| - 所表示的因数 | - 词头名称 | - 词头符号 | - 所表示的因数 | - 词头名称 | - 词头符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1018 - 1015 - 1012 - 109 - 106 - 103 - 102 - 101 | - 艾（可萨） - 拍（它） - 太（拉） - 吉（咖） - 兆 - 千 - 百 - 十 | - E - P - T - G - M - K - H - da | - 10-1 - 10-2 - 10-3 - 10-6 - 10-9 - 10-12 - 10-15 - 10-18 | - 分 - 厘 - 毫 - 微 - 纳（诺） - 皮（可） - 飞（姆托） - 阿（托） | - d - C - m - μ - n - P - F - a |

- 1.1.01.02 中央空调计量单位名词解释

- 1、量

- 指物理量的简称。

- 凡是可以定量描述的物理现象都是物理量。也就是说，可以建立单位的那些量都是物理量，但不包括计数量在内。

- 2、计量单位

- 习惯上公认数值为1 的一个量。

- 在同类量的不同单位之间，必定存在固定的换算关系。例如长度这个物理量，可以有

- 很多种单位，如米、厘米、毫米、码、市尺等。

- 在对某一类量确定了单位之后，这类量的所有量值，可以用这个单位与纯数之积来表

- 示。例如，长度确定以米为单位后，一切长度都可以表示为若干米。

- 计量单位也可称为测量单位。

- 3、计量单位的符号

- 代表计量单位的规定符号。

- 对单位的符号，国际计量大会有统一的规定。我国原则上采用了这些符号，称国际符号。符号的形式有两种，一种是用字母符号，包括拉丁字母和希腊字母，例如以m表示长度单位。

- 单位的中文符号由单位和词头的简称构成，例如安培的中文符号是"安"，千帕斯卡的中文符号是"千帕"等。

- 4、法定计量单位

- 由国家以法令形式规定强制使用或允许使用的计量单位。

- 我国国务院在1959年6月25 日发布关于统一计量制度的命令中提出的统一公制计量单位中文名称方案就是我国的法定计量单位，该命令确定以公制为基本计量制度。1984年2月27 日国务院颁布的中华人民共和国法定计量单位，是1959年的计量单位的进一步发展。新颁布的法定计量单位更加完整、科学、实用。它是以国际单位制(SI)为基础，根据我国的情况，适当增加了一些其他单位构成的，所以，它与国际上所采用的计量单位也更为协调。

- 5、基本单位

- 计量单位的选择本来是任意的，例如最早选定的米就是如此。但是，如果对每一种量

- 全都任意选定它的单位，这就会造成单位很多，而且计算复杂。为了使用上的方便，需要

- 尽可能少地选择某些独立定义的单位，而其余的单位由这几个单位按物理最之间的关系去

- 构成。例如，选择了长度单位米，时间单位秒，速度的单位就可按速度等于长度除以时间

- 的关系构成为米每秒(m/s)。这些选定作为构成其他单位基础的单位，称为基本单位。

- 例如，以厘米、克、秒作为基本单位，就构成了力学领域中全部物理量的单位。

- 6、导出单位

- 在选定了基本单位之后，由基本单位以相乘、相除构成的单位，都称为导出单位。

- 7、单位制

- 选定了基本单位以后，可以按一定关系由它们构成一系列的导出单位。这样的基本单

- 位和导出单位就成为一个完整的单位体系，称为单位制。由于基本单位选择的不同，就构

- 成了不同的单位体系和单位制。例如，以厘米、克、秒为基本单位的单位制称为厘米克秒

- 制(CGS制)。在这个单位制中，包括力的单位达因，功的单位尔格，蒙古度的单位泊等。

- 8、国际单位制

- 经国际计量大会通过并以表2.1-1所列七个单位为基础的一贯计量单位制，简称SI(国际符号)。

- 在国际单位制中，所有的单位名称及符号、词头名称及符号，都是经国际计量大会通过的。

- 9、 国际单位制的辅助单位

- 国际计量大会把表示平面角的单位以及表示立体角的单位另列为一类，称为辅助单

- 位。这是因为它们既可以用"1" 表示，又可以用给出的专门名称"弧度"和"球面度"

- 表示。从实用出发，根据不同场合下的需要，既可用纯数来表示，也可以用专门名称

- 表示。

- 10、国际单位制中具高专门名称的导出单位

- 凡是可以由七个基本单位通过乘除导出的量，都称为导出量，导出量的单位都是导出单位。例如;速度的单位为米每秒;密度的单位为千克(公斤)每立方米等。这些大量的导出单中，有十九个是经国际计量大会给予了专门名称，这些单位就称为具有专门名称的导出单位。凡是国际计量大会没有决定给予专门名称者，均不得认为是国际单位制的单位。这些导出单位与国际单位制的七个基本单位之间，均有一定的关系。

- 11、词头

- 词头又称词冠，也称前缀。它是西方文字中的一种构词成分，用于加在另外一个词的前面，同那个词一起构成一个新词。词头都有确定的含义，但它本身不是一个词，不能单独使用。

- 国际单位制中规定了16个词头，用于与单位构成倍数和分数单位，国际上称为SI词头。这些词头的中文名称，有8个是按习惯使用的汉语数词译出的，另外8个则系按音译出的。词头的符号，是由国际计量大会规定的。

- 12、主单位

- 主单位为独立定义的单位，而十进倍数和分数单位是按它来定义的。在国际单位制

- 中，凡是没有加词头的单位(千克除外)，都是主单位，国际上统一称为SI单位。"SI" 是国际计量大会规定的国际单位制的国际通用符号.

- 13、国际单位制的单位

- 包含于国际单位制中的单位，既有SI单位，也有SI单位的十进倍数和分数单位。这两大类单位的总体构成国际单位制的单位。SI单位只是国际单位制单位中的一部分，即主要单位那部分。

- 14、非国际单位制单位

- 凡不属于七个基本单位、两个导出单位和十九个具有专门名称的导出单位的其他单位，以及以上这些单位的不是用词头构成而是另外给予了名称的十进倍数和分数单位的，都应认为是非国际单位制单位。

- 15、组合形式的单位

- 凡是由两个或两个以上的单位以相乘或相除或既有乘又有除构成的单位称为组合形式

- 的单位，简称为组合单位。

- 凡是由一个单位与数学符号或数字指数构成的单位，也是组合单位。

- 16、十进倍数和分数单位

- 在国际单位制中，单位都是十进或千进的。一切倍数和分数单位，无例外地只能由词

- 头加在主单位之前构成，而不应另给予专门名称。

- 凡这样构成的十进倍数和分数单位也都是法定单位。

- 1.1.01.03 中央空调常用

- 1、温度、温度差和温度间隔

- 温度的法定单位为开尔文，符号为K摄氏度（℃) 是表示摄氏温度时用于代替开尔文的专门名称，它作为一个具有专门名称的导出单位而列人法定单位。当表示温度差和温度间隔时，由于

- t/℃=T/K -273.15

- 所以 l℃=lK

- 温度法定单位与其他单位的换算关系可以表示如下:

- [T]=[θJ+273.15= -[(t)+459.67]=(5/9)*(r)

- [θ] =[T]-273.15= (5/9)[﹙t﹚-32]= (5/9)(﹙r﹚ 一491.67]

- [t]=(9/5)[T]-459.76=(9/5)[θ]+32=[r][-459.67

- [r]=(9/5)[T]=(9/5)[θ]+491.67= [t]+459.67

- 式中

- T -- 以开尔文为单位的温度;

- θ -- 以摄氏度为单位的温度;

- t -- 以华氏度为单位的温度;

- r -- 以兰氏度(degreeRankine) 为单位的温度;

- [T] -- 温度数值，K；

- [θ] -- 温度数值，℃；

- [t] -- 温度数值，℉；

- [r] -- 温度数值，oR。

- 2、常用单位的简明换算关系 表1-3-1；

| 常用单位的简明换算关系 表1-3-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | （非法定单位)*(换算系数)=法定单位 |  |  |
| 长度 | 英寸（in） 英尺（ft） 码（yd） 英里（mile） | O.0254 0.3048 0.9144 1609.344 | m |
| 质量 | 磅（lb） 吨（t） | 0.4536 1000 | Kg |
| 面积 | 平方英寸（in2﹚ 平方英尺（ft2﹚ 公顷（ha) | 6.4516X10-4 0.0929 10000 | m2 |
| 容积、体积 | 立方英寸（ft3） 立方英尺（in3) 英加仑(Ukgal) 美加仑(Usgal) | O.0283 1.6387*10-5 4.5461*I0-3 3.7854*10-3 | m3 |
| 速度 | 英尺每秒（ft/s） 英尺每分（ft/min） | 0.3048 0.0051 | m/s |
| 密度 | lb/in3 lb/ft3 | 27679.9 16.0185 | Kg/m3 |
| 压强、应力、强度 | 千克力每平方厘米（kgf/cm2） 千克力每平方毫米（kgf/mm2） 毫米水柱（mmH2O) 英寸水柱（inH2O) 毫米汞柱（mmHg) 巴（bar） 标准大气压(atm) | 9.8067*104 9.8067*106 9.8067 249.089 133.332 1*105 101325 | Pa |
| 动力粘度 | kgf*s/m2 lbf*s/ft2 | 9.8067 47.8803 | Pa*s |
| 运动站度 | in2/s ft2/s in2/h | 6.45X 10-4 9.29X10-2 1.79X10-7 | m2/s |
| 能、功、热 | 千瓦小时（Kw*h） 千克力米（kgf*m） 卡（Cal） 磅力英尺（ft*lbf） 英马力小时(HP*h) 英热量单位（Btu） | 3.6*106 9.8067 4.1868 1.3558 2.68*106 1055.06 | J |
| 功率 | 千焦每小时（kJ/h） 千卡每小时（kcal/h） 英热量单位每小时（Btu/h） 千克力米每秒（kgf*m/s） 英马力（Hp） | 0.2778 1.163 O.2931 9.8067 745.7 | W |
| 导热系数 | kcal/(m*h*℃) Btu/(ft*h*℉) | 1.163 1.7307 | W/(m*℃) |
| 传热系数 | kcal/（m2*h*℃) Btu/(ft2*h*℉) | 1.163 1.7307 | W/(m2*℃) |
| 比热容、比热烧、比惰 | kcal/(kg*℃) Btu/（1b*℉) ft*lbf/ (lb*℉) kgf*m/(kg*℃) | 4186.8 4186.8 5.3803 9.8067 | J/(kg*℃) |
| 冷量 | 英冷吨（RT) 美冷吨（U.S.RT） 日冷吨 | 3837.9 3516.91 3756.5 | W |
| 力 | 千克力（kgf） | 9.8067 | N |
| 力矩 | 千克力米（kgf*m） | 9.8067 | N*m |
| 转矩 | 千克力平方米（kgf*m2） | 9.8067 | N*m2 |
| 弹性模量、剪切模量 | 千克力每平方厘米（kgf/cm2） | 9.8067*104 | Pa |