02、中央空调用（工业）冰蓄冷的意义

冰蓄冷之所以得到各国政府和工程技术界的重视，正因为它对电网有卓越的移峰填谷功能，是电力需求侧最有效的电能蓄存方法，全中国如果有300家3万平米商场采用空调，则相当于建设了一座30万千瓦的调峰电厂。 
　　冰蓄冷对于用户还有以下的一些突出优点： 
　　1、制冷的出水温度低、制冷效果好，降温速度快。 
　　2、制冷系统智能化程度高，可根据工艺需求的变化自动调整冷量输出，冷量的利用率高，节能效果明显。 
　　3、利用峰谷荷电价差，平衡电网负荷。由于电力部门实行峰、谷分时电价政策，所以冰蓄冷系统合理利用谷段低价电力，与常规系统相比，运行费用大大降低，经济效益显著。且分时电价差值愈大，得益愈多。

4、减少冷水机组容量，降低一次性投资。 
　　5、在主机出现故障或系统断电的情况下，冰蓄冷相当于应急冷源，增强了系统的可靠性。使用灵活，在冷负荷不是很大或部分时无需开主机，融冰供冷即可。 
　　6、当因为公司扩产或工艺改造增加引起冷负荷增加时，只要增加冰槽内的冰球，即可满足新增冷量需要。 
　　7、冰蓄冷系统制冷设备满负荷运行的比例增大，从而提高了制冷设备 COP 值和制冷机组的经常运行效率，制冷机组工作状态稳定，提高了设备利用率并延长机组的使用寿命。 
　　8、夜间冷水机组制冰工况运行时，由于气温下降带来的得益可以补偿由蒸发温度下降所带来的效率的损失。 
工业冰蓄冷（百度百科）的适用范围 
　　制药工业、石油化工企业；适合采用工艺冰蓄冷的企业 
　　食品饮料企业； 
　　精密电子仪器业； 
　　啤酒工业、奶制品工业； 
　　冷藏工业，冷链等； 
　　（现有供冷系统系统通过运行制冷主机直供，用冷量不稳定的场合，在不增加制冷主机的情况下，进行冰蓄冷系统改造，既可增加系统稳定行，又可降低制冷系统电耗。）  暖通在线

工业冰蓄冷的设计原则

- 经济 
　　蓄冰系统设计须依据影响初期投资及运行成本的各种因素综合考虑而确定，蓄冰空调系统中的蓄冰容量越大，初期投资越高，但可节约更多的运行成本，因而在方案设计时，须详尽研究系统的电力增容投资、峰谷电价结构及设备初投资等资料，以期达到最佳的经济效益，在降低初期投资的同时节约更多的运行成本，转移更多的高峰用电量。

- 2、完整可靠 
　　评价蓄冰系统品质的最重要的依据是系统的整体效能及运行稳定性。进行系统设计时，须结合蓄冰系统的运行特点，优选各种设备，以使系统配合完美，符合整体运行要求。同时各种配套设备也要求能经受长期稳定工作的考验，减少对系统的维护，满足寿命要求。 
3、有效地利用空间 
　　与常规系统相比，蓄冰装置需占用较大的空间，故可以放置于冰槽、冰罐或地坑、阀基等其它各种可能的空间里，而冰槽、冰罐可放置于地面、屋顶或汽车道绿化带下面，从而不占用有效空间。