- 03、中央空调系统设计流程

1、确定方案，之前一般需要进行方案比较，空调的方案有很多的，但是你要结合建筑物及当地的实际选择相对合理的，一般来说冷源常用的是：电制冷(螺杆机，离心机)、吸收制冷，热源常用的是：燃气(油)锅炉、市政热力。末端采暖常用的就是散热器系统，空调一般就是风机盘管+新风机组，全空气系统。我觉得没必要选一些复杂的，想蓄冷、蓄热，水源热泵，或者末端采用vrv系统等，因为我觉得毕业设计首先是让大家熟悉一下设计的流程，真正的技术问题还要在工作后研究。

暖通空调在线

2、方案确定下来了，先估算负荷来划分出本专业的机房位置。制冷站、换热站、锅炉房、空调机房、新风机房、冷却塔的位置及面积。 

3、负荷的详细计算，我不知道现在毕业设计是不是手算还是软件计算，反正我那时是手算，很辛苦，但是很值得。当然不管是手算还是用软件，一定要认真计算，不要估算。

ehvacr.com

4、各房间的负荷计算完，先选择好制冷设备，画制冷、供热的原理图，这是指导性的工作。然后大致布置一下冷热源的机房。 

5、根据房间负荷，选择末端，这时候其实就可以画各层的空调(采暖)平面了。如果是空调，先画风系统平面； 

6、水力计算，还是希望大家能认真计算。根据水力计算结果就可以画水系统平面了，标注相应的管径。 ehvacr.com 

7、根据水力计算结果，选择最适合的水泵，布置好机房。